設 計 業 務 委 託 仕 様 書

１．委 託 業 務 の 名 称　　　令和８年度　復興公営住宅志ケ浦団地設計業務委託

２．工　事　 場　 所　　　石川県鳳珠郡穴水町字志ケ浦　地内

３．履　行　 期　 限　　　令和８年11月30日

４．工　　　　　　種　　　・新築　　・増築　　・改築　　・その他（　　　　　　　　　　）

５．敷　 地　 面　 積　　　約2,895㎡（別途、測量中）

６．構　造 ・ 規　模　　　木造　　　地上１階　　　地下　- 階

延べ面積　350.40㎡

７．主　 要　 用　 途　　　長屋

８．主要施設、主要室　　　住戸 ６戸

９．設　 備　 概　 要　　　・電気設備　　・空調設備　　・給排水衛生設備　　・昇降機設備

・そ の 他（浄化槽設備、ガス庫等）

10．別 途 発 注 委 託　　 ・建築　　・設備　　・解体　　・その他（造成設計）

11．実施設計業務の内容

業務内容は別表２に掲げるものとする。

12．設計業務の方針

（１）基本計画及び別表１の計画概要書の内容に基づき、工事実施に必要な詳細な設計図書、工事費内訳明細書

及び必要な図書を作成する。業務にあたっては、次の点に留意するとともに、建築基準法並びに関係法令に

適合した内容のものとすること。

ア　構造その他、安全性には十分配慮すること。

イ　意匠は、それぞれの建物の使用目的に合致したものであること。

ウ　日本建築防災協会・建築行政情報センター発行「改正建築基準法 ２階建ての木造一戸建て住宅（軸組構法）等の確認申請・審査マニュアル 第2版」を参照し、建築基準法の改正に伴い提出が必要となる図書、及び省エネ基準や適合義務化に伴う確認申請に必要な図書の内容に準拠した設計図書を作成すること。

エ　材料及び仕上等の選定にあたっては堅牢なものとし、将来の保守点検等のし易さを考慮すること。特に設備機器については特注品をさけるなど交換の容易性にも配慮すること。

オ　工事費内訳明細書の単価は原則として、発注者から指示する単価によるものとし、工事予算に合せて設計すること。また、数量内訳明細書も併せて作成すること。（数量の算出については、公共住宅事業者連絡協議会「公共住宅建築工事積算基準」「公共住宅機械設備工事積算基準」「公共住宅電気設備工事積算基準」、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築工事積算基準」「公共建築工事積算基準等資料」、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事積算基準の解説」、「公共建築数量積算基準（第5章木躯体軸組構造）」、建築工事建築数量積算研究会制定「建築数量積算基準・同解説」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築設備数量積算基準・同解説」による。）

カ　仕様書の作成

（ア）仕様書の作成については、一般仕様書は、公共住宅事業者連絡協議会「公共住宅建設工事共通仕様書」

および国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築木造工事標準仕様書 令和７年版」を用い、工事仕様書は発注者から指示する建築工事仕様書（建築工事、木造工事、解体工事、改修工事、電気設備、機械設備）、鉄筋コンクリート構造配筋標準図を併せて添付すること。

（２）計画は、目的の要件を備えるとともに合法的なものとし、工事場所、施工期間及び施工時期等も考慮し適当な構造、仕上を選定すると同時に、工事費に対して適正な設計でなければならない。

（３）建築及び設備は、計画当初から綿密に連絡を取りあい、設計の万全を期すること。特に各工事間の取り合いに

ついて協議を行い、重複、脱落をなくすこと。

（４）次の事項に留意した設計とすること

ア　コスト縮減を講じた設計とすること。

イ　県産材を活用した設計に努めること。

ウ　リサイクル製品（石川県認定品）を採用した設計に努めること。

エ　工事場所が海岸線より２㎞以内の場合には、塩害対策を講じた設計とすること。

オ　既設建物と近接する計画建物の場合には、構造、施工性（特に、基礎及び杭）を考慮した設計とすること。

カ　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第４条に該当する「特定建築物」については、同法施行令の整備基準に基づく設計とすること。（「建築物移動等円滑化誘導基準」を原則とするが、これによりがたい場合は「建築物移動等円滑化基準」でも可とする。）

キ　石川県バリアフリー社会の推進に関する条例の規定に係る「施設整備の手引き」及び「住宅整備マニュアル」による整備基準に基づく設計とすること。

ク　自然エネルギーの活用、建物外皮の熱遮断、省エネルギー設備及び建設廃材の削減など、環境負荷の低減対策に配慮した設計とすること。

ケ　石川県公共事業景観形成ガイドラインに基づく重点事業に該当する場合は、景観に配慮した設計とすること。

（５）貸与資料等は紛失、汚損しないように取り扱うものとし、これを公表、貸与、又は複製してはならない。また、業務が終了したときには速やかに返却するものとする。

（６）建築基準法、消防法、建築物省エネ法、宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）等関係法令の適用について、諸官庁との協議を行い、議事録を提出すること。

13．設計図の作成要領

（１）一般事項

ア　図面作成の原則は、出来得る限り重複表現を避けるが、不明な箇所のないよう注意すること。

イ　設計に先立ち、形態、主要材料及び構造等の基本事項を決める場合は、あらかじめ、発注者の担当職員の承認を得ること。

ウ　建築の設備包含設計委託等の場合で、設備設計・構造設計を再委託（業務再委託承認を受けたもの）した時は、関係する原図（再委託したものが分離発注となる場合は表紙のみ）に下記による枠板印を押し、受注者は記名すること。

| 設 備 設 計 |  |  |  | 構 造 設 計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会社名 |  |  |  | 会社名 |  |
| 電気担当者 |  |  |  | 担当者 |  |
| 機械担当者 |  |  |

エ　 設計図の表紙に以下《（ａ）（ｂ）（ｃ）》の注釈・決裁欄を書込むこと。

（表紙の書き込み位置　凡例）

|  |  |  | （工 事 名） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （図 面 リ ス ト） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (ａ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (ｂ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （ｃ） |  |  |  |  |  |  |

（ａ）  質問のある者は、

指定日時までに復興推進課へ提出すること。

（ｂ）　現地説明　　ナシ

| （ｃ） 「表紙」の監修欄 | 監 修 穴 水 町 復 興 推 進 課 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- |

オ　図面は、A3（又はA2）版を基本に発注者の担当職員と協議して決定し、図面タイトルは、右下隅とすること。

カ　各部詳細図は各箇所、寸法及び取付付属金物まで明記のこと。

キ　図面の作成はＣＡＤを原則とし、以下による他、（２）による。

（ア）A3（又はA2）版を基本に発注者の担当職員と協議して決定する

（イ）A3（又はA2）版における縮尺を明記する

（ウ）特記事項・寸法の最小フォントサイズは10pt程度とする

（２）ＣＡＤによる設計要領

ア　ＣＡＤ図面データ利用目的

ＣＡＤ図面データは本施設の建築、修繕、維持管理の目的のため利用される。

イ　目的外利用禁止

発注者及び受注者は、ＣＡＤ図面データを上記アの目的以外に使用することはできない。

ウ　データの提供

受注者は本委託業務に関するＣＡＤ図面データが、既に町にある場合は提供を求めることができる。

エ　データの修正

発注者は上記アの目的のために、ＣＡＤ図面データに修正を加えることができる。

オ　確認

受注者は、使用するＣＡＤ図面データが、町のＣＡＤシステムで利用可能かどうか速やかに町に確認する。

カ　データの仕様

（ア）メディア		ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒとする。

（イ）データの形式	ＰＤＦ形式、ＪＷＷ（ＳＸＦ）形式及びオリジナル形式を提出する。

（ウ）ファイル名		別紙の通り

（エ）書込寸法の制限	書込寸法（寸法数値のみの書換え）は行わない。

※その他、「建築設計業務等電子納品特記仕様書」で定める基準・要領による。

（３）建築設計図の作成要領

ア　一　般　図

（ア）　表紙及び図面目次　　　（必要に応じ、別葉とする。）

（イ）　付近見取図　　　適　宜

（ウ）　配　置　図　　　１／２００～１／３００

ア）敷地に接する道路巾員、隣地建物の敷地境界との距離及び設計建物と敷地周囲との寸法を記入すること。

イ）建物の配置は、平面図の図面方向にならない方位は、Ｎ、Ｓ軸に対する角度を記入すること。

（エ）　面積算定図　　　適　宜　※算定の根拠を図示すること。

（オ）　工事仕様書　　　発注者から指示する特記仕様のほか適宜追加記入すること。

（カ）　各種標準図　　　発注者から指示するものを適用すること。

（キ）　平　面　図　　　１／１００

ア）通芯の設定　　　ｘ方向通りはアルファベット、ｙ方向通りはアラビア数字で表わすこと。

Ｂ

１

２

３

Ａ

Ｙ方向

Ｘ方向　　　　（参考図:平面図と通心の設計）

イ）壁、開口部等の位置は、すべて通芯からの寸法により表示すること。

ウ）構造体の種類が多岐にわたる時は、コンクリート、コンクリートブロック、木造等それぞれ明瞭に区別できる表現とし、構造厚を記入、木造の場合は間柱まで記入すること。

エ）各室は、ＧＬ（またはＦＬ）からの床高を明示すること。

（ク）仕　上　表

（ケ）立　面　図　　スケールは、平面図に準ずること。

外周全面について作成し、仕上を記入すること。

（コ）断　面　図　　スケールは、平面図に準ずること。

ア）原則として２面とするが、複雑多様な断面を有する場合は、発注者の担当職員の指示により追加するものとする。

イ）床高、階高（基準地盤面、床仕上面による。

ウ）天井高、基礎の深さ及び建物最高の高さを記入すること。

（サ）矩　計　図　　１／２０～１／３０

窓廻り、出入口枠廻り、天井と壁のおさまり及びカウンター等の細部詳細は、１／１０以上のスケールにて明記すること。

（シ）キープラン　　１／１００（詳細図　建具表用）

キープランには建具番号を、扉の場合は開き勝手を示し、各室名の下にその室の詳細図の図面番号を記入するものとする。

（ス）図面の寸法　　各部詳細図１／２０～１／３０、平面詳細図１／３０、断面詳細図１／３０、展開図１／５０～１／１００、天井伏図１／１００。

ア）住戸タイプごとに平面詳細図、展開図をなるべく１枚の図面にまとめること。

イ）ＷＣ、台所、玄関及び浴室等は、断面詳細図をつけること。

ウ）平面詳細図は、各部の仕上げ、床高及び天井高を書き入れるほか、設備機器類、床点検口等の位置を検討して計画し、必要に応じそれらを明示すること。

エ）展開図は、壁付照明器具、コンセント、タンブラスイッチ、消火器、分電盤、吸排気口等の位置を検討して計画し、必要に応じそれらを明示すること。

オ）天井詳細図は、各仕上げ材料による天井割付けを行ない、照明器具、換気扇、住宅用火災警報器、天井改め口及び吹出口等の位置を検討して計画し、必要に応じそれらを明記すること。

カ）部分詳細図は、１／２０～１／３０とすること。

（セ）建具図及び家具図　　　１／５０

ア）寸法、数量、材種及び塗装を明記すること。

イ）木製、スチール、アルミ共枠見込、枠見付及びグリル寸法を表示し、付属金物並びにガラスの種類、数量、仕上、寸法を記入すること。

ウ）各ディテール詳細図、取付金物、釘、ビス等も記入すること。

（ソ）　指定仮設はすべて図示すること。

イ　構　造　図

（ア）仕様書、構造基準図等　　適宜

ア）木材の等級: 甲種構造材、乙種構造材等、含水率: JAS規格による表示、防腐・防蟻処理: 処理範囲と薬剤種類等を記載。

イ）鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造のJIS規格による表示等を記載。

（イ）伏図　（基礎伏図、床伏図、小屋伏図、屋根伏図）　　平面図に準ずること。

ア）壁部分は断面として表示し、例：（ハッチを施すなど）その厚さを書き入れること。

イ）梁は、通芯よりの寄りを明記すること。

ウ）独立壁基礎等は、必ず記入すること。地盤改良の場合は、その範囲、改良深さ等を書き入れること。

（ウ）軸組図　　　１／２０～１／４０

ア）柱: 寸法、材種、等級、梁: 寸法、材種、スパン長さ　桁: 寸法、配置位置

土台: 寸法、アンカーボルト位置　筋かい: 配置位置、寸法、取付金物　等を記載。

（エ）地盤面算定表　　　建物ごとの基準となる地盤面高さを算出する根拠資料

（オ）構造詳細図

（基礎）

ア）底盤厚、底盤地上高さ、外周部根入れ深さ、主筋、補強筋の本数、径、ピッチ、仕様等を記入すること。

イ）栗石及び捨てコンクリート厚さ等を記入すること。

ウ）地盤改良の場合は、工法等の詳細を示すこと。

（屋根）

ア）建築物の火災の発生防止の為に政令で定める技術的基準（平12建告第1365号）等へ適合させる場合は、その内容（屋根葺き材料、防耐火構造の種類、使用材料、寸法等）を示すもの。

（外壁）

ア）外壁で延焼のおそれのある部分にかかる構造を準防火構造（国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの、または国土交通大臣の認定を受けたもの）以上としている場合はその内容を示すもの。

木造の場合の構造図は

・基礎伏図

・屋根伏図

・床伏図

・梁伏図

・天井伏図

・小屋伏図

・軸組図

程度で良いですか？

（カ）壁量判定、耐力壁図　　　１／100

ア）存在壁量の算定、耐力壁等の必要壁量に対する割合の確認、耐力壁仕様一覧、壁量判定表等を記載。

（キ）地質調査図を記入すること。

ウ　構造計算等（改正建築基準法に則るほか、日本建築防災協会発行「改正建築基準法 ２階建ての木造一戸建て住宅（軸組構法）等の確認申請・審査マニュアル 第2版」第3章構造関係規定の解説　に準拠すること）

（ア）基礎工法及び構造材の経済性の検討を行い、その検討結果を構造計算書に添付すること。

［杭（工法・杭種・施工方法・直径と長さと本数・経済性等）、その他（地盤改良等）］

（イ）耐震安全性の確保

耐震安全性に関する事項

①　耐震に係る構造計算は、建築基準法、同施行令及び国土交通大臣官房官庁「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」「建築構造設計基準」による。

②　構造計算は、建築物の規模、構造種別及び重要度に応じて最も適切と判断される構造計算のフローにより行う。なお、耐震安全性の分類でⅠ類、Ⅱ類に該当する建物は原則ルート３とする。

③　本業務委託の建物の耐震安全性分類は下表による。（「石川県における耐震診断及び改修」耐震安全性の分類により特記する。）

| 棟 名 | Ⅰ 類 | Ⅱ 類 | Ⅲ 類 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住棟 |  |  | ○ |

④中大地震時に対する耐震設計について

（ⅰ）重要度係数を考慮した耐震安全性の確保

|  |  | 棟 名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐震安全性の分類 | 重要度係数 |  |  |
| Ⅰ 類 | １．５０ |  |  |
| Ⅱ 類 | １．２５ |  |  |
| Ⅲ 類 | １．００ | 住棟 | 〇 |

（ⅱ）Ⅰ類、Ⅱ類に該当する建物は、上表による重要度係数により必要保有耐力等を割増のうえ耐力を確保する。

（ⅲ）変形制限　　　　適用の有無

| 棟 名 | 有 り | 無 し |
| --- | --- | --- |
| 住棟 |  | 〇 |

（４）設備設計図の作成要領

ア　電気設備の設計

（ア）表紙及び図面目次　　　（必要に応じ、別葉とする）

（イ）敷地案内図、配置図　　　適　宜

（ウ）受電設備図、幹線系統図　　　１／２００～１／5００

責任分界点を明示し、敷地境界から１００ｍ程度まで、電力供給会社の配電線を記入すること。（対象施設を明確に区別できること）

（エ）住戸分電盤結線図　　　適　宜

内部結線を明示し、分岐回路容量及び分岐回路番号を記入すること。

（オ）照明器具等参考図（共通）　　　適　宜

指定番号を付し、内容、種類及び寸法を記入すること。（原則として規格品を採用する。）

（オ）電灯及びコンセント配線図　　　１／１００～１／２００

ア）電線管、電線の太さ及び収納数を記入し、特殊ボックスは、その種類及び寸法を記入すること。

イ）平面図及び系統図で表示し、盤類の指定番号をつけること。

（カ）弱電配線図　　　１／１００～１／２００

表示方法は、電灯及びコンセント配線図に準ずるが、機器及び端子盤等には、それぞれ種類、指定番号並びに対数を付記すること。（平面図及び系統図）

（キ）そ　の　他

ア）遮断器の遮断容量計算書

イ）負荷一覧表

ウ）使用機器一覧表

エ）照度計算表

オ）電気設備設計の主旨等を含む、電気設備概要書を提出すること。

イ　機械設備（給排水衛生設備、換気設備）の設計

（ア）表紙及び図面目次　　　（必要に応じ、別葉とする）

（イ）敷地案内図、配置図　　　適　宜

（ウ）使用機器及び衛生設備リスト

配置場所、数量、仕様及び付属品の明細まで表示すること。

（エ）屋外配管図　　　１／２００～１／６００

ア）敷地内外の配管を明示し、特に屋外排水管にあっては、排水管、縦断管にてそのＧＬからの深さを明記すること。

イ）敷地の高低差のあるときは、等高線を記入すること。

排水桝は、１／１０のスケールで詳細を示すこと。

（オ）住戸内配管図　　　１／１００～１／２００

便所等配管で複雑な箇所は、１／２０～１／５０の配管詳細を附して補足すること。

（カ）その他設備設計図、部分詳細図等　　　適　宜

架台及び基礎がある場合は、詳細を併記すること。

（キ）浄化槽、消火栓及び水槽詳細図　　　１／１０～１／２０

コンクリート槽への取入れ及び取出し部分の配管詳細を併記すること。

（ク）そ　の　他

ア）給排水量、給湯量、冷暖房負荷及び風量にかかる機器選定計算書、管径計算書並びにポンプ容量計算書等を提出すること。

イ）機械設備設計の主旨等を含む機械設備概要書を提出すること。

ウ　耐震安全性の確保　　　建築設備の耐震安全性分類は下表による。

|  | 建築設備 |  |
| --- | --- | --- |
| 施設 | 甲類 | 乙類 |
| 住棟 |  | 〇 |

14．業務の処理

（１）受注者は、発注者の担当職員の指示に従い業務に必要な調査を行ない関係法令に基づいて資料を作成すること。

関係法令の確認については、国交省「建築工事監理指針（令和７年版）」を参考に作成し、提出すること。

（２）受注者は、業務の進捗状況及び、業務区分ごとに発注者の担当職員に中間報告をして、その監修を受けること。

（３）受注者は、業務の詳細及び当該工事の範囲について、発注者の担当職員と連絡をとり、十分打合せの上、業務の目的を達成しなければならない。

（４）発注者は、敷地測量図、地盤地耐力試験結果報告書及びその他業務に必要な資料を受注者に提供すること。

（５）受注者は、設備機器の年間維持管理概算費を計算し提出すること。

（６）受注者は、発注者の担当職員の指示に従い、工事発注区分及び工事発注時期に応じた設計図、内訳書等を作成すること。

（７）受注者は、下記の業務について協力すること。

ア　工事発注年度が本業務年度と異なる場合の、単価入替（見積り再徴収）、設計図の見直し（現場状況が変化

した場合）等

イ　会計検査院検査時（工事完成後適宜）における設計図書の再チェック等

ウ　各種補助金および交付金申請に係る資料作成等

（８）受注者は、令和８年10月末までに工事費概算書を提出すること。

15．業務内容の疑義

受注者は、業務の内容に疑義が生じたときは、すみやかに、発注者の担当職員の指示を受けなければならない。

16．許認可手続

受注者は、発注者が行なう計画通知、又は確認申請、許可申請、その他認可等、関係法律等に基づく必要な資料の作成及び手続きをしなければならない。なお、受注者が複数の場合の申請書等のとりまとめ方については発注者の担当職員の指示による。

17．業務の完了

受注者は業務が完了したときは、遅滞なく下記及び別表2の2.に掲げる設計図書等を提出しなければならない。

（１）基本設計報告書　　設計与条件や基本実施設計方針をとりまとめたもの　　　　　　　　２部

（２）実施設計図　　　　原図（Ａ２（又はＡ１）２つ折り（又は３つ折り）図面ケース入）　１部

製本（Ａ３（又はＡ４）版）　　　　　　　２部（施設用、地域整備課用）

ＰＤＦデータ（原図サイズ）※

ＪＷＷ（ＳＸＦ）及びオリジナルデータ（原図サイズ）※

※ファイル名称の付け方については、発注者との協議による

（３）工事費及び根拠　　設計内訳書（直接工事費）

数量・単価根拠書（見積書等含む）　１部

（４）関係法令チェック表　　　　　　　　　　　　　　　　　１部

（５）構造計算書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１部

（６）透　視　図（着色）　　　　　　　　　　　　　　各　　１部

|  | 外観 | 内部 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手描きによる詳細な本格的なもの | 景 | 景 |  |
| スケッチ又はCAD等による簡易なもの | １景 | ２景 | 内部については、居室の状況を概ね把握できる程度のものとする。 |

（６）設備設計各種計算書　　　　　　　　　　　　　　　　　１部

（７）設備機器維持管理費計算書　　　　　　　　　　　　　　１部

（８）コスト縮減算出表　　　　　　　　　　　　　　　　　　１部

（９）電気設備・機械設備概要書　　　　　　　　　　　　　　１部

（10）打合せ議事録　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１部

（11）工事予定工程表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１部

（12）建築物のエネルギー消費性能に係る計算書　　　　　　　１部

（13）電子成果物ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ　　　　　　　　　　１部

（「建築設計業務等電子納品特記仕様書」による）

18．手続書類の提出

（１）受注者は、業務を着手するときは着手届とともに次の手続書類を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。

ア　着　手　届　　　（別記様式４号）　　　　　　　　　　１部

イ　業務工程表　　　（別記様式５号）　　　　　　　　　　１部

ウ　主任設計者届　　（別記様式６号）　　　　　　　　　　１部

（２）業務を完了したときは、業務完了報告書を提出し、完了検査を受けることとする。又合格通知を受けたとき

は遅滞なく業務引渡書及び請求書を提出する。

ア　業務完了報告書　（別記様式７号）　　　　　　　　　　１部

イ　業務引渡書　　　（別記様式８号）　　　　　　　　　　１部

ウ　請　求　書　　　（別記様式９号）　　　　　　　　　　１部

別　表　１

計　　画　　概　　要　　書

|  | 項 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| １ | 工 事 目 的 （主 旨） | 令和6年度能登半島地震で被災し、住宅に困窮している被災者のための住まいを確保し、生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 |
| ２ | 全 体 予 定 直 接 工 事 費 | ２５０，０００千円（意匠、構造及び設備（電気・機械）含む） （参考）当該業務に係る業務人・時間：６１０人・時間 ただし、下記の「9追加業務」は除く |
| ３ | 予定建築面積及び延べ 面積等（概略平面図又は必要室名と面積） ※改修の場合は、工事概要を記載 | 建築面積 ：400.20㎡ (66.70m2/戸) 程度 延べ床面積：350.40㎡ (58.40m2/戸) 程度 主要室 ：住戸６戸（DK、洋室、和室、便所、洗面脱衣室、浴室、サンルーム） ・２戸１棟の長屋形式で３棟計画すること ・その他、本仕様書に記載のない事項については、穴水町災害公営住宅設計標準による |
| ４ | 設計の基本方針 | 災害公営住宅の基本実施設計にあたっては、「穴水町災害公営住宅整備基本理念」、及び「穴水町災害公営住宅整備指針」、「穴水町災害公営住宅設計標準」によるほか、志ケ浦団地基本計画をはじめ事業主体の各種計画を踏まえるものとする。 |
| ５ | 構 造 概 要 | 木造 平屋建て（基本計画書による） |
| ６ | 工 事 敷 地 等 の 注 意 点 |  |
| ７ | 仕 上 表 ※改修の場合は、改修前後の仕上げを記載 | 穴水町災害公営住宅設計標準による |
| ８ | 設 備 概 要 | 穴水町災害公営住宅設計標準による |
| ８ | 設 計 に 関 す る 注 意 点 | 計画する建築物は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第30条第1項第1号の規定に基づく建築物エネルギー消費性能誘導基準を満たすこと。 |
| ９ | 追 加 業 務 （本業務に含む） | 地質調査業務（SWS試験 ３箇所） |
| 10 | そ の 他 | １．全体予算を把握し、内訳書のとりまとめを行うこと。 ２．バリアフリー対策、環境共生対策、省エネルギー対策などを考慮すること。 ３．耐震設計に努める事。 ４．コスト縮減に努める事。 |
| 11 | 参 考 資 料 | ・穴水町災害公営住宅設計標準 ・志ケ浦団地基本計画 ・志ケ浦団地敷地測量図（令和８年６月頃より貸与可能） ・志ケ浦団地造成計画図（令和８年７月頃より貸与可能） ・志ケ浦団地地質調査報告書（令和８年９月頃より貸与可能） |

※　本計画概書は、基本事項を示し、計画建築物の基本実施設計方針により付記することができることとする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 別　表　２

基本実施設計業務内容

１．業務内容

| 項目 |  | 業務内容 |
| --- | --- | --- |
| （１）要求等の確認 | （ⅰ）建築主の要求等の確認 | 基本実施設計に先立ち、又は設計期間中、基本計画の内容、建築主の要求等を再確認し、必要に応じ、設計条件の修正を行う。 |
|  | （ⅱ）設計条件の変更等の場合の協議 | 基本計画の段階以降の状況の変化によって、建築主の要求等に変化がある場合、施設の機能、規模、予算等基本的条件に変更が生じる場合又はすでに設定した設計条件を変更する必要がある場合においては、建築主と協議する。 |
| （２）法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ | （ⅰ）法令上の諸条件の調査 | 建築物の建築に関する法令及び条例上の制約条件について、基本計画の内容に即した詳細な調査を行う。 |
|  | （ⅱ）関係機関との打合せ | 基本実施設計に必要な範囲で、建築基準法等への適合のために必要な事項について関係機関と事前に打合せを行う。 |
| （３）基本実施設計方針の策定 | （ⅰ）総合検討 | 基本計画に基づき、意匠、構造及び設備の各要素について検討し、必要に応じて業務体制、業務工程等を変更する。 |
|  | （ⅱ）基本実施設計のための基本事項の確定 | 基本計画の段階以降に検討された事項のうち、建築主と協議して合意に達しておく必要のあるもの及び検討作業の結果、基本計画の内容に修正を加える必要があるものを整理し、基本実施設計のための基本事項を確定する。 |
|  | （ⅲ）基本実施設計方針の策定及び建築主への説明 | 総合検討の結果及び確定された基本事項を踏まえ、基本実施設計方針を策定し、実施設計着手の前に建築主に説明し了解を得る。 |
| （４）実施設計図書の作成 | （ⅰ）実施設計図書の作成 | 基本実施設計方針に基づき、建築主と協議の上、技術的な検討、予算との整合の検討等を行い、実施設計図書を作成する。なお、実施設計図書においては、工事施工者が施工すべき建築物及びその細部の形状、寸法、仕様、工事材料、設備機器等の種別、品質及び特に指定する必要のある施工に関する情報（工法、工事監理の方法、施工管理の方法等）を具体的に表現する。 |
|  | （ⅱ）建築確認申請図書の作成 | 関係機関との事前の打合せ等を踏まえ、実施設計に基づき、必要な建築確認申請図書を作成する。 |
|  | （ⅲ）設計住宅性能評価申請図書の作成等 | 実施設計に基づき設計住宅性能評価の申請図書を作成、登録住宅性能評価機関が交付する設計住宅性能評価書を取得する。 |
| （５）工事内訳明細書の作成 |  | 実施設計図書の作成が完了した時点において、当該実施設計図書に基づく建築工事に通常要する費用を算定・積算し、工事内訳明細書、数量調書等を作成する。また必要に応じ、補助申請等に必要となる部分拾いの費用の算定等にも協力する。 |
| （６）実施設計内容の建築主への説明等 |  | 実施設計を行っている間、建築主に対して、作業内容や進捗状況を報告し、必要な事項について建築主の意向を確認する。また、実施設計図書の作成が完了した時点において、実施設計図書を建築主に提出し、建築主に対して設計意図（当該設計に係る設計者の考えをいう。以下同じ。）及び実施設計内容の総合的な説明を行う。 |

２．成果図書（木造共同住宅に係る成果図書）

| 設計の種類 |  | 成果図書 |
| --- | --- | --- |
| （１）総合 |  | - 建築物概要書 - 仕様書 - 仕上表 - 面積表及び求積図 - 敷地案内図（付近見取図） - 配置図 - 平面図（各タイプ別） - 断面図 - 立面図（各棟の各面） - 矩計図 - 展開図 - 天井伏図（各階） - 平面詳細図 - 部分詳細図 - 建具表 - 工事内訳明細書 - 各種計算書 - その他確認申請に必要な図書 - 仮設計画図 - 外構・植栽設計図 |
| （２）構造 |  | - 仕様書 - 構造基準図 - 伏図（基礎伏図、床伏図、小屋伏図） - 軸組図 - 部材断面表 - 部分詳細図 - 地盤面算定表 - 構造計算書 - 工事内訳明細書 - その他確認申請に必要な図書 |
| (３) 設備 | (ⅰ) 電気 設備 | - 仕様書 - 敷地案内図、配置図 - 受電設備図、幹線系統図 - 住戸分電盤結線図 - 照明器具等参考図（共通） - 電灯及びコンセント配線図 - 弱電配線図 - 工事内訳明細書 - 各種計算書 - その他確認申請に必要な図書 |
| 設計の種類 |  | 成果図書 |
| (３)設備 | (ⅱ) 給排水 衛生 設備 | - 仕様書 - 敷地案内図、配置図 - 使用機器及び衛生設備リスト - 屋外配管図 - 住戸内配管図（各タイプ） - その他設備設計図、部分詳細図等 - 浄化槽、消火栓及び水槽詳細図 - 工事内訳明細書 - 各種計算書 - その他確認申請に必要な図書 |
|  | (ⅲ) 換気 設備 | - 仕様書 - 敷地案内図、配置図 - 換気設備リスト - 換気設備平面図（各タイプ） - その他設備設計図 - 部分詳細図 - 屋外設備図 - 工事内訳明細書 - 各種計算書 - その他確認申請に必要な図書 |
|  | (ⅳ) 昇降機等 | - 仕様書 - 敷地案内図 - 配置図 - 昇降機等平面図 - 昇降機等断面図 - 部分詳細図 - 工事内訳明細書 - 各種計算書 - その他確認申請に必要な図書 |

３．工事施工段階で設計者が行うことに合理性がある実施設計に関する標準業務

| 項目 | 業務内容 |
| --- | --- |
| （１）設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等 | 工事施工段階において、設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等を建築主を通じて工事監理者及び工事施工者に対して行う。また、設計図書等の定めにより、設計意図が正確に反映されていることを確認する必要がある部材、部位等に係る施工図等の確認を行う。 |
| （２）工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点からの検討、助言等 | 設計図書等の定めにより、工事施工段階において行うことに合理性がある工事材料、設備機器等及びそれらの色、柄、形状等の選定に関して、設計意図の観点からの検討を行い、必要な助言等を建築主に対して行う。 |

追　加　分

建築設計業務等電子納品特記仕様書

１　本業務は電子納品対象業務であり、調査、測量、設計などの各業務の最終成果を電子データで納品するもので

ある。ここでいう電子データとは、次表に示す各種電子納品要領等で定めるファイルフォーマットに基づいて

作成されたものを指す。

| 名 称 | 摘 要 |
| --- | --- |
| 建築工事設計図書作成基準 | 令和２年改定 |
| 建築設備工事設計図書作成基準 | 令和６年改定 |
| 建築設計業務等電子納品要領 | 令和３年改定 |
| 官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕業務編】 | 令和４年改定 |

基準・要領類のダウンロード：https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000017.html

２　実施内容は以下のとおりとする。

１）次に示す書類を、従来の紙での納品と別にＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒで１部納品する。

①　報告書等

②　図面

２）紙による成果品の納品は、電子データの提出の有無に関わらず、指定部数を提出する。

３）各種電子納品要領等で特に記載がない項目については、原則として電子データを提出する必要はないが、

要領の解釈に疑義がある場合は発注者の担当職員と協議の上、電子化の是非を決定する。

３　業務着手時には、事前協議チェックシートを用いて事前協議を行うものとする。

４　成果品の提出の際は、以下の項目を確認するものとする。

１）電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認すること。

入手先：https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_cals_denshiseikahin.html

２）最新のウイルスチェックソフトで、提出物がウイルスに感染していないことを確認すること。