令和８年度 指定避難所等機能強化支援事業（県復興基金事業）

に係る物品購入①　仕様書

１．品　　名　　投光器、ガソリン発電機、ソーラパネル付き蓄電池、丸ストーブ、スポットクーラー

２．数　　量　　投光器：１９台　ガソリン発電機：２４台　ソーラパネル付き蓄電池：１２台

丸ストーブ：２５台　スポットクーラー：２４台

３．納入場所　　穴水町字　大町　地内　外３件

大町：穴水小学校体育館１Ｆ会議室、勤労者体育館２Ｆ会議室

比良：旧向洋中学校体育館

甲　：旧兜小学校

４．納入期限　　令和８年１２月２５日まで

５．仕　　様

○投光器

①サイズ等　　収納寸法１，４００㎜以内、伸縮最大寸法３，０００㎜以上、栓品重量８㎏以内で、

収納カバーが付属されているもの。

②全光束等　　全光束１５，０００lm（ルーメン以上）で、３段階以上で調光が可能であるもの。

③付 属 品　　ガードフェンス及び収納カバーを付属すること。

④そ の 他　　防水防塵仕様であり、製品自体で自立可能で、組み立て・高さ調節が簡易的なもの。

⑤表　　示　　品目、搬入年月等の標記を梱包又は製品に表示すること。

○ガソリン発電機

①サイズ等　　６００㎜×４００㎜×５００㎜以内で、乾燥質量は２５㎏以内のもの。

②定格出力　　１，６００VA以上

③そ の 他　　燃料はガソリンを使用し、連続運転可能時間は定格負荷最大で３時間以上、防音機

能付きで、素早くオイルメンテナンスができるもの。

④表　　示　　品目、搬入年月等の標記を梱包又は製品に表示すること。

○ソーラパネル付き蓄電池

①サイズ等　　７００㎜×４００㎜×５００㎜以内で、重量は５５㎏以内（キャスター及びハンド

ル付き）であるもの。

②定格出力　　３，６００W以上

③容　　量　　４kwh以上

④出力ポート　　ＵＳＢポート、１００Ｖ及び２００Ｖポートが１つ以上付いているもの。

⑤そ の 他　　ポータブル電源機能付きで、蓄電池用の４００Ｗ以上、防水防塵規格のソーラ

パネルを付属すること。

⑥表　　示　　品目、搬入年月等の標記を梱包又は製品に表示すること。

○丸ストーブ

①サイズ等　　５８３㎜×４８２㎜×４８２㎜以内で、重量は１５㎏以内

②暖房出力　　６．６６kw以上

③容　　量　　６．３Ｌ以上（油タンク容量）

④安全装置　　対震自動消火装置機能付き

⑤そ の 他　　燃焼継続時間１０時間以上で、暖房目安が木造２８．０㎡まで（１７畳）、コンクリート構造３９．５㎡まで（２４畳）対応できるもの。

⑥表　　示　　品目、搬入年月等の標記を梱包又は製品に表示すること。

○スポットクーラー

①サイズ等　　６９８㎜×２８５㎜×３５０㎜以内で、重量は２０㎏以内

②冷風能力　　３．０kw以上

③そ の 他　　冷媒（Ｒ３２仕様※）であること。

※オゾン層を破壊しない又は影響が少なく環境を守る仕様のこと。

④表　　示　　品目、搬入年月等の標記を梱包又は製品に表示すること。

６．納品に際しては、事前に必ず穴水町役場環境安全課と十分に連絡調整を行うこと。

※下記の参考製品又はこれと同等以上の品質・規格を有するもの。

○投光器

| メーカー名 | 型式 |
| --- | --- |
| 株式会社 八木熊 | KYフラワーライト AC三脚型 |

○ガソリン発電機

| メーカー名 | 型式 |
| --- | --- |
| 本田技研工業株式会社 | インバーター発電機 EU18i |

○ソーラパネル付き蓄電池

| メーカー名 | 型式 |
| --- | --- |
| EcoFlow Technology Japan株式会社 | DELTAPro3 |

○丸ストーブ

| メーカー名 | 型式 |
| --- | --- |
| 株式会社トヨトミ | KS-67H |

○スポットクーラー

| メーカー名 | 型式 |
| --- | --- |
| 株式会社トヨトミ | TAD-P30R |